丽水市百晓书生文具用品有限公司

年产90亿支笔芯项目（先行）

竣工环境保护验收监测表

QX(竣)20231004

二O二三年十月

建设单位：丽水市百晓书生文具用品有限公司

编制单位：浙江齐鑫环境检测有限公司

| 建设单位：丽水市百晓书生文具用品有限公司 | 编制单位：浙江齐鑫环境检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：15158669309 | 电话：0578-2303512 |
| 传真：/ | 传真：0578-2303507 |
| 邮编：323000 | 邮编：323000 |
| 地址：丽水莲都区万洋众创城11区5幢 | 地址：浙江省丽水市莲都区绿源路7号6幢1号 |

| 建设单位法人代表： | 张幸福 |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | 蒋国龙 |
| 项目负责人: | 吴学良 |
| 报告编写人： | 吴学良 |

目录

表一 建设项目概况	1

表二 验收执行标准	3

表三 工程建设内容	5

表四 主要污染源、污染物处理和排放措施	11

表五 建设项目环境影响登记表主要结论及审批部门审批决定	15

表六 验收监测质量保证及质量控制	17

表七 验收监测内容	19

表八 验收监测结果	21

表九 验收监测结论	29

附件1：项目环评批复	32

附件2：排污登记	33

附件3：应急预案备案单	34

附件4：验收组意见及签到单	35

附件5：其他需要说明的事项	40

# 表一 建设项目概况

| 建设项目名称 | 年产90亿支笔芯项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 丽水市百晓书生文具用品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城11区5幢 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 笔芯 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 90亿支/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 90亿支/年（暂缓加弹工艺） |  |  |  |  |
| 环评文件类型 | 环境影响登记表 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年5月 | 开工建设时间 | 2023年6月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2023年9月 | 验收监测时间 | 2023年10月8日-9日 |  |  |
| 环评登记表 编制单位 | 丽水市环科环保咨询有限公司 | 环评登记表 审批部门及文号 | 丽水市生态环境局莲都分局（编号：2023-007） |  |  |
| 环保设施施工单位 | 丽水市辉达环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 18万元 | 比例 | 6.0% |
| 实际总投资 | 200万元 | 实际环保投资 | 15万元 | 比例 | 7.5% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.06.05实施）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.04.09修订版）； （6）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中华人民共和国国务院令（第682号）（2017.7.16发布）； （7）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； （9）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，省政府令第388号，2021.2.10修正； |  |  |  |  |

| 验收监测依据 | （10）《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》浙江省环环境保护厅，浙环办函〔2017〕186号； （11）丽水市生态环境局莲都分局《丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目环境影响评价文件的备案通知书》（编号：2023-007），2023年6月9日； （12）《丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目环境影响报告表》，丽水市环科环保咨询有限公司，2023年5月； |
| --- | --- |

# 表二 验收执行标准

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、废水 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关要求；具体标准限值见表2-1，表2-2。 表2-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中表4第二类污染物最高允许排放浓度 单位：除 pH 外，mg/L 序号; 污染物; 适用范围; 三级标准. 1; pH值; 一切排污单位; 6～9（无量纲）. 2; 悬浮物; 其它排污单位; 400. 3; 化学需氧量; 其它排污单位; 500. 4; 五日生化需氧量; 其他排污单位; 300. 5; 石油类; 一切排污单位; 20. 表2-2 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 单位：mg/L 序号; 污染物项目; 适用范围; 间接排放限值; 污染物排放监控位置. 1; 氨氮; 其它企业; 35; 企业废水总排放口. 2; 总磷; 其他企业; 8; 企业废水总排放口. 二、废气 项目挤塑工艺废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中相应污染物特别排放限值。 厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。具体标准限值如下表所示。 表 2-3《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018） 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 排气筒高度; 排放限值; 企业边界浓度限值. 浓度mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 15m; 60mg/m3; 4.0. 表 2-4《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 三、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准限值见下表 表2-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 区域类型; 功能区类别; 排放限值. 昼; 夜. 厂界; 3类; 65; 55. 四、固（液）体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| --- | --- |

- 表三 工程建设内容

一、项目概况简介 丽水市百晓书生文具用品有限公司主要从事水彩笔笔芯的生产和销售。企业购得丽水万洋众创城开发有限公司出让的丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城十一区5幢的建设用地使用权，占地面积约为289.92m2，总建筑面积约为1173.28m2。 2023年5月企业委托丽水市环科环保咨询有限公司对该项目编制了《丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目环境影响登记表》，并于2023年6月9日取得了丽水市生态环境局莲都分局出具的《丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目环境影响评价文件的备案通知书》（编号：2023-007）。 项目已完成排污许可登记，登记编号《91331102MA2E3CE95C001X》，有效期为2023年9月12日-2028年9月11日。 根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）以及建设项目竣工环境保护验收管理有关规定。通过对该项目现场调查，收集资料和检测，评价该项目的废水、废气、噪声等是否达到国家有关排放标准要求；检查固废产生处置利用情况；核定污染物排放总量是否符合总量控制要求；考核该项目环保设施建设、运行情况及处理效率是否正常；以及环境影响评价要求及环境影响评价批复的落实情况、建设项目环境管理水平。 在研读项目建设及环保等相关资料基础之上，浙江齐鑫环境检测有限公司组织相关技术人员，对项目进行现场勘查和资料收集，在整理收集项目的相关资料后，并依据丽水市生态环境局莲都分局（编号：2023-007）文件要求。我公司于2023年9月派技术人员对其厂及周围环境、生产工艺及污染源产生等情况进行了现场勘查，编制监测方案，并于同年10月对该项目建设工程所排放的污染物及周边环境进行监测。 项目竣工环境保护验收工作由丽水市百晓书生文具用品有限公司负责组织，受其委托浙江齐鑫环境检测有限公司承担该项目验收监测和报告编制工作。

二、建设内容 丽水市百晓书生文具用品有限公司位于丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城十一区5幢，项目挤塑、成型等工艺，购置挤塑机国产设备，建设年产90亿支笔芯的生产能力项目。项目总投资200万元，环保投资15万元。 项目工作制度及定员：本项目劳动定员10人，实行一班制工作制度，年工作300天。 本次验收为丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目的先行验收（暂缓加弹工艺）。验收范围为丽水市百晓书生文具用品有限公司所在的厂房厂区。 - 地理位置及建筑布局 （1）项目地理位置及周边概况 本项目位于丽水市莲都区万洋众创城11区5幢，根据现场调查，项目所在厂界周边情况见下表3-1。项目地理位置见下图3-1，项目周围环境见下图3-2。 表3-1项目周边情况一览表 项目所在厂界; 方位; 概况. 东侧; 丽水润丰箱包配件有限公司. 南侧; 横四路，隔路为13#地块，二类工业用地. 西侧; 浙江豪瀚电气有限公司. 北侧; 浙江文圣文具有限公司. （2）平面布置 本厂区布局为1幢生产厂房和1幢综合楼，各建筑功能见下表3-2。 表3-2 建筑功能布局一览表 建筑物; 车间编号; 功能. 11#地块5幢生产车间; 101; 仓库. 201; 办公室、成型、整理、冷却、挤塑. 301; 成型、整理、冷却、挤塑. 401; 成型、整理、冷却、挤塑.

图3-1项目地理位置 百晓书生 图3-2项目厂界情况

- 项目主要产品方案 项目相关的产品方案如表3-3。 表3-3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 备注. 1; 水彩笔笔芯; 90亿支/a; 90亿支/a; /. 项目主要生产设备情况见表3-4。 表 3-4 项目主要生产设备一览表及说明 环评中建设数量; 实际建设数量; 备注. 序号; 设备名称; 数量（台套）; 设备名称; 数量（台套）. 1; 棉芯成型切断机; 30; 棉芯成型切断机; 0; 暂缓实施. 2; 棉芯整理机; 5; 整理机; 5; /. 3; 冷水机（冷却塔）; 3; 冷水机（冷却塔）; 1; /. 4; 加弹机; 1; 加弹机; 0; 暂缓实施. 5; 挤出机; 30; 挤出机; 30; 含切断功能. 项目主要原辅材料见表3-5。 表3-5项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 环评设计消耗量; 验收阶段消耗量; 备注. 名称; 消耗量（t/a）; 名称; 消耗量（t/a）. 1; PP; 1000吨/年; PP（塑料颗粒）; 1000t/a; /. 2; POY; 3000吨/年; POY（涤纶纤维）; 3000吨; 外购半成品的原料. 3; 机油; 0.4吨/年（2桶）; 机油; 0.2t/a; /. 项目主要能耗情况见表3-6。 表 3-6项目主要能耗一览表 序号; 原材料名称; 环评设计消耗量; 验收阶段消耗量; 备注. 1; 水; 960吨/a; 225吨/a; 实际职工人数较环评大幅减少. 2; 电; /; 15万度/a; /. 五、用水源及排水 根据建设单位提供的资料，项目营运期间用排水源主要是生活污水，如下表3-7所示。 表 3-7 项目用水及排水情况 序号; 名称; 用水量/天; 规模; 天数; 年用水量 t/a; 排水量 t/a. 1; 生活用水; 50L/人·d; 15人; 300天; 225; 180. 合计; 225; 180. - 六、主要工艺流程及产污环节 - 6.1工艺流程 图3-3项目工艺流程图（红框内暂缓实施） 工艺流程简介： 挤塑、成型、冷却：将PP放入挤出机中加热融化，熔化温度为200℃，融化的PP将外购的POY包裹其中形成管状，成型后至冷水机进行直接冷却，冷却水循环使用不外排，冷却后将产品进行切断。 整理：根据不同产品的需求，一部分笔芯进行人工整理，另一部分使用整理机将切好的整理整齐，包装入库。 6.2产污工序 根据工艺流程分析，项目运营过程中产生的污染物主要是废气、废水、噪声和固废，主要污染因子见表 3-8。 表 3-8 项目污染物概况表 污染物编号; 污染物名称; 产生工序. G1; 挤塑废气; 挤塑. W1; 生活污水; 职工生活. W2; 直接冷却水; 冷却. N1; 机械噪声; 机械设备. S1; 包装废物; 原料拆包. S2; 生活垃圾; 职工生活. S3; 边角料; 成型. S4; 废活性炭; 废气治理. S5; 废机油; 更换机油. S6; 废机油桶; 原料使用. 七、项目变动情况 7.1变动情况 项目建设地点、项目性质、污染防治处理措施等，基本符合环评及批复要求建设完成。部分变动情况如下表3-9所示。 表 3-9项目变动情况对照表 环评阶段情况; 验收阶段情况; 是否构成重大变更. 序号; 名称; 建设内容; 建设内容. 1; 工艺; 笔芯工艺包含加弹工艺; 加弹工艺暂缓实施，实施先行验收; 否. 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》等文件，本项目建设内容与环评中基本一致，不涉及重大变更。 7.2工程建设内容 项目工程建设对照内容见表3-10。 表3-10项目环评与实际建设内容对照表 项目; 环评阶段情况; 实际验收情况; 备注. 项目选址; 丽水市莲都区万洋众创城1区5幢; 丽水市莲都区万洋众创城1区5幢; 符合. 主体 工程; 经济技术指标; 占地289.92m2; 占地289.92m2; 符合. 公用 工程; 给水; 项目用水由市政给水管网统一供给; 项目用水由市政给水管网统一供给; 符合. 排水; 项目实施雨污分流，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，纳入工业区污水管网，近期进入碧湖污水处理厂处理，远期待碧湖第二污水处理厂建成后，纳入该污水厂处理; 项目实施雨污分流，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，纳入工业区污水管网，经碧湖污水处理厂统一处理。; 符合. 供电; 采用园区市政电网供电; 采用园区市政电网供电; 符合. 环保 工程; 废水处理设施; 经标准化粪池预处理达标纳入市政污水管网; 污水处理设施、收集池等; 符合. 废气处理设施; 通风换气措施、多级活性炭吸附设施、管道、风机等; 挤塑废气采用二级活性炭吸附，车间内设置通风换气措施; 符合. 噪声治理措施; 隔声、减振; 合理布局、隔声减振; 符合. 固废; 一般固废外售综合利用或者委托环卫部门清运。 危险废物收集暂存至危废仓库后委托有资质的单位处置; 一般固废收集后外售或委托环卫部门清运。 项目已建设危废贮存场所，房内地面已落实“三防措施”，标志标识、台账等管理制度均已建立。; 符合. 环境管理; 加强管理，强化员工环保意识，落实环境风险防范制度及措施; 项目已基本落实了环境管理制度，定期开展员工环保培训；已编制了环境应急预案。; 符合.

# 表四 主要污染源、污染物处理和排放措施

- 废水 1.1主要污染源 本项目基本实现雨污分流，项目产生的废水主要是生活污水和冷却水。 1.2 防治措施及排放 （1）生活污水 项目职工产生的生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳污水管排放，进入碧湖污水处理厂处理。 - 冷却水 项目挤塑采用自来水直接冷却，冷却水遇热会消耗蒸发，需定期补充产品带走的损耗水，不外排。 园区雨水管网 厂区雨水管网 雨水 园区污水管网 厂区污水管网 化粪池 生活污水 冷却塔 冷却水 图4-1项目废水防治措施 - 废气 - 2.1主要污染源 - 本项目产生的废气主要是挤塑废气。 - 2.2防治措施及排放 （1）挤塑废气 本项目使用PP塑料作为原料，原材料在挤塑过程中会产生一定量的有机废气，企业在挤塑机加热点设置了集气管，收集的废气引至一套“二级活性炭吸附设施”处理后，楼顶16m排气筒排放。 现场防治情况见下图。 挤塑废气收集措施; 二级活性炭吸附设施. 图4-2现场防治情况 三、噪声 本项目噪声主要来源为设备运行时所产生的机械噪声。企业已按环评要求落实了以下噪声防治措施： （1）选购高效、低噪设备并加强设备日常检修和维护；（2）车间内生产设备合理布局；（3）提倡文明生产，提高员工的环保意识，减少不必要 的噪声污染。 四、固体废物 本项目暂缓加弹工艺，因此不产生工艺及废气处理产生的废油脂危险废物，因此项目营运期间产生的固体废物主要有包装废物、废活性炭、边角料、生活垃圾、废机油、机油桶。 （1）包装废物：主要为原料拆包过程产生的废编织袋，收集后委托环卫部门清运处置。 （2）废活性炭：主要来自有机废气处理耗材定期更换下来产生的废活性炭，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中规定的危险废物，危废代码HW49/ 900-039-49，现状暂存场所，后续产生委托有资质单位进行安全处置。 （3）边角料：项目在成型过程中会产生边角料，外售综合利用。 （4）废机油：主要是设备运维产生少量的废机油，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中规定的危险废物，危废代码HW08/900-249-08，本项目为新建项目，设备投产运行时间较短，暂未产生废机油，后续产生则委托有资质单位进行安全处置。 （5）机油桶：机油原料使用后产生的空桶,属于《国家危险废物名录》（2021年版）中规定的危险废物，危废代码HW08/900-249-08，空桶由厂家回收重新用于原始包装用途，因此项目不产生废机油桶，但是空桶在暂存等过程中需要按照危废进行管理。 （6）生活垃圾：收集后委托环卫部门清运处置。项目固体废物收集处置情况见下表4-1。 表4-1项目固体废物情况一览表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 形态; 属性; 废物代码; 实际产生量（t/a）; 实际处置措施. 1; 包装废物; 原料拆包; 固态; 一般废物; /; 1; 委托环卫部门清运. 2; 边角料; 生产过程; 固态; /; 5; 外售综合利用. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固态; /; 1; 委托环卫部门清运. 4; 废活性炭; 废气处理耗材更换; 固态; 危险废物; 900-039-49; 暂未 产生; 后续产生则委托有资质单位处置. 5; 废机油; 设备维护; 液态; 900-249-08; 暂未 产生. 6; 机油桶; 原料使用; 固态; 900-249-08; 0.02; 厂家回收重新用于原始用途. 项目危废间位于生产车间西侧，面积约4.5m2，企业已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，对危废间落实“三防”措施，张贴标志标识，建立相关的危废台账，安排专人负责运行管理。 建设情况; 危废间贮存情况. 图4-3危废间落实情况

- 五、其他环境保护设施 5.1环境风险防范设施 建设单位已基本落实环境风险防范措施，并做出如下措施：（1）加强安全管理，对职工进行安全生产培训、生产技能培训和风险防范、应急培训，确保生产职工掌握一定的安全生产技能和风险应急技能；（2）企业已配备了应急物资，各类建筑内配备灭火器、消火栓等设施，同时定期对上述设备进行检查，确保消防设施处于正常状况下；（3）加强车间内通风换气，保持空气流通顺畅；（4）企业已编制了环境应急预案，并报环保部门备案。（备案号：33110020230070） 5.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置 本项目无监测设施，无在线监测装置。 六、环境管理检查结果 6.1环保管理制度及人员责任分工 为加强环保管理，公司已配专人负责环保管理及环保设施运行操作，负责对废水、废气、固废等环保设施的运行操作以及做好台帐记录，以保证环保设备的正常运转。 6.2监测手段及人员配置 建设单位无监测手段和监测人员，委托验收单位进行监测分析。 - 七、环保设施投资及“三同时”落实情况 工程环评报告表阶段：项目总投资300万元，其中环保投资18万元，占本项目投资总额6.0%。 根据建设方提供，项目营运期总投资200万元，其中环保投资15万元，占本项目投资总额7.5%。 表 4-2环保投资情况一览表 序号; 项目; 内容; 环评预估 投资（万元）; 验收实际 投资（万元）; 备注. 1; 废水; 化粪池、管道; 5; 5; 已落实. 2; 废气; 多级活性炭、排气筒等; 7; 6. 3; 噪声; 隔声降噪; 3; 2. 4; 固体废物; 一般固废分类收集及处置、危废间建设及处置; 3; 1. 5; 其他; 环境应急设施; /; 1. 合计; 18; 15. 由上表可知，企业在废水收集处理、废气收集治理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，确保了环境污染防治工程措施到位，基本落实环保“三同时”要求。

# 表五 建设项目环境影响登记表主要结论及审批部门审批决定

- 一、环境影响登记表主要结论 表5-1项目环评污染防治措施落实情况一览表 营运期. 内容 类型; 产污环节; 环评防治措施; 实际防治措施; 对比要求. 大气污染物; 挤塑废气; 要求企业将挤塑工序出气口处设置集气罩，有机废气收集后进入到空气多级活性炭吸附处理后由排气筒（DA001）至楼顶排放; 挤塑工艺加热点设置集气管，收集的废气引至楼顶一套二活性炭吸附设施处理后，楼顶16m排气筒排放; 满足. 加弹废气; 要求企业安装油剂废气处理装置，总风量约为5000 m3/h，收集率不低于80%，油剂废气去除处理效率不低于80%，油剂废气经静电除油装置处理后通过排气筒（≥15 m）高空排放; 暂缓实施; /. 水污染物; 生活污水; 生活废水经化粪池等处理后，纳入市政污水管网，近期进入碧湖污水处理厂处理，待碧湖第二污水处理厂建成运行后，排入碧湖第二污水处理厂; 生活污水经厂区的化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，纳入园区污水管网，进入碧湖污水厂处理; 满足. 固体废物; 固体废物; 一般固废收集外售综合利用，或委托环卫部门清运。危险废物收集暂存危废间内，委托有资质单位处置。; 包装废物、生活垃圾委托环卫部门清运处置；边角料外售综合利用；废活性炭和废机油暂未产生，后续产生则委托有资质单位处置，机油桶由厂家回收重新用于原始用途; 满足. 噪声; 生产噪声; 项目各机械设备在选购时均选用先进的低噪设备，对高噪设备安装减震器，厂区内部通过合理布局，员工规范操作，各机械噪声随距离衰减。; 合理布局；合理选型，按照环评提出的噪声防护措施后，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中规定的3类标准要求。; 满足. 施工期. 企业购置万洋众创城工业区已建厂房，不存在施工期污染。. - 二、审批部门的决定： 丽水市生态环境局莲都分局《丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目环境影响评价文件的备案通知书》（编号：2023-007） 丽水市百晓书生文具用品有限公司： 你单位于2023年6月9日提交的备案申请丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目环境影响登记表、丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目环境影响评价文件备案承诺书、信息公开情况说明等材料收悉，经形式审查，同意备案。建设项目在投入生产或者使用前，请你单位对照环评及承诺备案的要求，按国务院环境保护主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开验收报告（国家规定需要保密的情形除外）。 表5-2环评批复、验收情况一览表 分类; 环评及批复要求; 验收情况; 备注. 废水; 营运期生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值)，纳入工业区污水管网，进入碧湖污水处理厂处理; 本项目厂区实行雨污分流制，生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，纳入园区污水管网，进入碧湖污水处理厂处理。; 符合. 废气; 营运期废气主要为挤塑工艺废气、加弹废气。挤塑废气收集后引至多级活性炭吸附设施处理后不低于15m排气筒排放；加弹废气收集后引至静电除油装置处理后不低于15m排气筒排放.; 本项目基本落实了环评及批复中提出的各类废气防治措施，具体措施详见上表5-1。 根据监测结果，项目产生的污染物排放符合环评排放标准要求。; 符合. 噪声; 加强噪声污染防治。严格落实《环评报告表》提出的各项噪声污染防治措施，确保项目场界噪声达标：营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 本项目采取环评提出的噪声防止措施后，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。; 符合. 固废; 加强固废污染防治。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理。包装废物、生活垃圾、废棉丝委托环卫部门清运；边角料收集外售综合利用。废机油、废机油桶、废活性炭、废油脂分类收集后委托有资质单位处置。; 包装废物、生活垃圾委托环卫部门清运处置；边角料外售综合利用；废活性炭和废机油暂未产生，后续产生则委托有资质单位处置，机油桶由厂家回收重新用于原始用途。 一般固废处理处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求； 危险废物处理处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及标准要求。; 符合.

# 表六 验收监测质量保证及质量控制

一、监测分析方法 表6-1 监测分析方法一览表 类别; 检测项目; 检测方法; 检出限. 废水; pH值; 水质 PH值的测定 电极法HJ/1147-2020; /. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; /. BOD5; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/11893-89; 0.01mg/L. 无组织 废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源排气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; /. 二、主要采样及分析仪器 表6-2 主要采样及分析仪器一览表 序号; 仪器名称/型号; 仪器编号; 校准证书编号; 有效时间. 1; 声校准器; S-X-061; JT-20230251562; 2023.2.23-2024.2.22. 2; 真空箱气袋采样器; S-X-056; /; /. 3; 真空箱气袋采样器; S-X-089; /; /. 4; 多功能声级计; S-X-060; JT-20230251791; 2023.2.28-2024.2.27. 5; 空盒气压表DYM; S-X-085; RG-20230151557; 2023.1.29-2024.1.28. 6; 风速风向仪; S-X-092; JC069-225056856; 2022.8.1-2023.7.30. 7; 分析电子天平; S-L-042; FAD2023020035; 2023.1.5-2024.1.4. 8; 红外测油仪; S-L-011; CBI2023020003; 2023.1.5-2024.1.4. 9; 气相色谱仪; S-L-107; CBA2023020013; 2023.2.1-2025.1.31. 10; 紫外可见分光光度计; S-L-018; CAD2023020004; 2023.1.5-2024.1.4. 11; 分光光度计; S-L-007; CAB2023020001; 2023.1.5-2024.1.4. - 三、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测中水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。采样过程中已采集一定比例的平行样。实验室分析过程相关情况见表6-3。 表 6-3水质质控数据分析表 现场平行结果评价. 分析项目; 样品浓度 （mg/L）; 平行样浓度（mg/L）; 平行样 相对偏差%; 允许 相对偏差%; 结果评价. 化学需氧量; 77; 77; 0; ≤10; 合格. 79; 79. 现场空白结果评价. 分析项目; 浓度（mg/L）; 检出限 （mg/L）; 结果评价. 化学需氧量; <4; <4; 合格. 四、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在监测前后用标准发声源进行校准，附噪声仪器校验表。 表 6-4噪声仪器准确度校准 声级计编号; 声校准器定值; 测量器定值; 测量后定值; 允许差值; 校准结果判定. S-X-061; 94.0dB(A); 94.0dB(A); 94.0dB(A); 0.5dB(A); 符合要求. 五、人员能力 参加本次验收监测的人员均通过相关单位考核，持证上岗，相关检测能力已具备。 - 六、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行了流量和浓度校正，采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）和《空气和废气监测分析方法》进行。

# 表七 验收监测内容

- 废水 表7-1废水监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 废水; 厂区总排口FS1#; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷; 4次/天; 2天. 二、废气 表7-2无组织废气监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 无组织废气; 厂界上风向WQ1#; 非甲烷总烃; 4次/天; 2天. 厂界下风向WQ2#. 厂界下风向WQ3#. 挤塑车间外WQ4#; 非甲烷总烃. 表7-3有组织废气监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 有组织废气; 挤塑废气排气筒 进口、出口YQ1#; 非甲烷总烃; 3次/天; 2天. 三、噪声 表7-4噪声监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 厂界噪声; 厂界东侧ZS1#; LAeq; 昼间1次/天; 2天. 厂界南侧ZS2#. 厂界西侧ZS3#. 厂界北侧ZS4#. - 四、固（液）体废物 表7-5固废调查内容一览表 类别; 属性; 调查内容. 固废; 一般固废; 项目一般固废产生处置利用情况. 危险废物; 项目危险废物产生处置利用情况. - 五、验收期间监测点位布局 验收期间监测点位布局见下图： WQ1# ZS4# WQ2# YQ1# WQ4# WQ3# ZS1# ZS3# FS1# ZS2# 废水监测点位; 无组织废气监测点位. 有组织废气监测点位; 噪声监测点位. 图7-1项目监测点位示意图

# 表八 验收监测结果

一、验收期间工况记录： 丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目污染防治设施验收监测日期为2023年10月8日~9日，根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》的有关规定和要求，验收监测时应因保证工况稳定、生产设施和环保设施正常运行。通过对现场生产状况的调查以及公司提供的资料显示，项目验收期间工况报表见表8-1、表8-2。 表8-1监测工况表 日期; 环评设计产能; 验收实际产能; 监测期间实际情况. 10月8日; 90亿支/年; 90亿支/年; 228万支/d. 10月9日; 228万支/d. 表 8-2监测期间运行工况及能耗记录表 名称; 监测期间运行情况及能耗. 日期; 10月8日; 10月9日. 用水量; 0.68吨/d; 0.72吨/d. 用电量; 513.5度/d; 508.4度/d. 原辅材料消耗量; PP2.5吨/d、POY7.5吨/d; PP2.5吨/d、POY7.5吨/d. 主要生产设施; 挤塑机、整理机; 挤塑机、整理机. 污染治理设施; 多级活性炭废气处理设施、通风换气等; 多级活性炭废气处理设施、通风换气等. 生产班次; 一班制; 一班制. 生产工艺; 挤塑、整理、入库; 挤塑、整理、入库. 表8-3气象参数 采样点位; 日期; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（kPa）; 天气状况. 厂界上风向WQ1#; 10月8日; 北; 1.1; 23.5; 100.1; 阴. 10月9日; 北; 1.0; 21.9; 101.0; 阴. 厂界下风向WQ2#; 10月8日; 北; 1.1; 23.1; 100.1; 阴. 10月9日; 北; 1.1; 20.8; 101.1; 阴. 厂界下风向WQ3#; 10月8日; 北; 1.1; 23.4; 100.1; 阴. 10月9日; 北; 1.1; 20.8; 101.1; 阴. 挤塑车间外WQ4#; 10月8日; 北; 1.1; 23.4; 100.1; 阴. 10月9日; 北; 1.1; 20.5; 101.2; 阴.

二、项目污染物监测结果： - 2.1、废水监测结果 2023年10月8日~9日，对项目所排放的废水污染物进行了连续 2天监测，废水监测结果及达标情况见如下表所示。 表 8-5 废水监测结果 单位：mg/L（除pH外） 检测结果. 采样点位：厂区总排放口FS1#. 检测 项目; 10月8日; 10月9日; 均值; 排放标准; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 样品 性状; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑; 微黄微浑. pH值; 7.2; 7.1; 7.1; 7.1; 7.0; 7.0; 7.1; 7.1; 7.1; 6-9; 达标. CODcr; 70; 75; 79; 77; 76; 77; 73; 79; 76; 500; 达标. 总磷; 0.092; 0.084; 0.105; 0.097; 0.075; 0.097; 0.084; 0.092; 0.091; 8; 达标. 氨氮; 6.28; 6.42; 6.25; 6.02; 6.25; 6.08; 6.48; 6.19; 6.25; 35; 达标. 悬浮物; 25; 21; 23; 27; 24; 26; 22; 25; 24; 400; 达标. 石油类; 0.96; 0.98; 0.96; 0.95; 0.96; 1.44; 1.39; 1.41; 1.13; 20; 达标. BOD5; 23.4; 23.5; 24.8; 25.5; 25.3; 22.8; 23.8; 23.0; 24.0; 300; 达标. 监测结果表明： 验收监测期间，本项目厂区总排口废水中pH值范围、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

2.2、废气监测结果 2.2.1无组织排放 2023年10月8日~9日，对项目无组织废气污染物排放进行了连续 2天监测，具体无组织废气监测结果见下表所示，气象参数见表8-3。 （1）厂界无组织 表8-6无组织废气监测结果 厂界检测结果. 采样点位; 检测 日期; 采样频次; 检测指标. 非甲烷总烃. 厂界上风向WQ1#; 10月8日; 第一次; 0.27. 第二次; 0.17. 第三次; 0.14. 第四次; 0.17. 10月9日; 第一次; 0.23. 第二次; 0.27. 第三次; 0.19. 第四次; 0.27. 厂界下风向WQ2#; 10月8日; 第一次; 1.28. 第二次; 1.37. 第三次; 1.02. 第四次; 1.14. 10月9日; 第一次; 1.11. 第二次; 1.27. 第三次; 1.35. 第四次; 1.25. 厂界下风向WQ3#; 10月8日; 第一次; 1.63. 第二次; 2.09. 第三次; 1.92. 第四次; 1.46. 10月9日; 第一次; 1.21. 第二次; 1.12. 第三次; 1.12. 第四次; 1.10. 排放标准; 4.0. 达标与否; 达标.

监测结果表明： 验收监测期间，项目厂界无组织非甲烷总烃浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)厂界标准要求。 （2）厂区内无组织 表 8-7 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 厂区内无组织检测结果. 采样点位; 检测日期; 采样次数; 检测指标. 非甲烷总烃. 挤塑车间外WQ4#; 10月8日; 第一次; 1.26. 第二次; 1.32. 第三次; 1.20. 第四次; 2.03. 10月9日; 第一次; 2.11. 第二次; 1.88. 第三次; 1.76. 第四次; 1.78. 排放标准; 6（监控点1h浓度均值）. 达标与否; 达标. 监测结果表明： 验收监测期间，项目挤塑车间外非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 2.2.2有组织排放 2023年10月8日~9日，对项目有组织废气污染物排放进行了连续 2天监测，具体有组织废气监测结果如下表所示。 表8-8 有组织废气监测结果 单位：mg/m3 废气检测结果. 监测点位：挤塑废气排气筒进口YQ1#-1. 排气筒高度：16m. 废气处理工艺：二级活性炭吸附. 检测 日期; 采样 频次; 检测指标; 烟气参数. 非甲烷总烃; 标干流量 m³/h; 流速m/s. 10月8日; 第一次; 12.8; 6292; 15.7. 第二次; 11.0. 第三次; 10.5. 10月9日; 第一次; 11.3; 6749; 16.3. 第二次; 10.3. 第三次; 9.89. 均值; 11.0; 6520.5; 16. 排放速率（kg/h）; 0.072; /; /. 续上表. 监测点位：挤塑废气排气筒出口YQ1#-2. 排气筒高度：16m. 废气处理工艺：二级活性炭吸附. 检测 日期; 采样 频次; 检测指标; 烟气参数. 非甲烷总烃; 标干流量 m³/h; 流速m/s. 10月8日; 第一次; 2.96; 8730; 21.7. 第二次; 2.62. 第三次; 2.63. 10月9日; 第一次; 2.47; 9219; 22.5. 第二次; 2.12. 第三次; 2.12. 均值; 2.49; 8974.5; 22.1. 排放速率（kg/h）; 0.022; /; /. 排放标准; 60; 标准:GB31572-2015. 是否达标; 达标. 处理效率. 污染物指标; 排气进口浓度均值mg/m3; 排气出口浓度均值mg/m3; 处理效率%. 非甲烷总烃; 11.0; 2.49; 77.36. 监测结果表明： 验收监测期间，项目挤塑废气排气筒出口非甲烷总烃排放均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放标准要求。根据废气处理效率表，项目非甲烷总烃处理效率达77.36%。 - 2.3、噪声监测结果 2023年10月8日~9日，对项目厂界噪声进行了连续 2天监测，噪声监测结果及达标情况见表8-9。 表8-9噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 序号; 声源类型; 昼间噪声级dB(A); 排放标准dB(A); 达标与否. 厂界东侧; 10月8日; ZS1#; 机械噪声; 53; 昼间≤65; 达标. 厂界南侧; ZS2#; 机械噪声; 52; 昼间≤65. 厂界西侧; ZS3#; 机械噪声; 61; 昼间≤65. 厂界北侧; ZS4#; 机械噪声; 52; 昼间≤65. 厂界东侧; 10月9日; ZS1#; 机械噪声; 55; 昼间≤65; 达标. 厂界南侧; ZS2#; 机械噪声; 54; 昼间≤65. 厂界西侧; ZS3#; 机械噪声; 58; 昼间≤65. 厂界北侧; ZS4#; 机械噪声; 54; 昼间≤65. 监测结果表明： 验收监测期间，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 2.4、固（液）体废物监测调查结果 根据现场调查，项目产生的固体废水产生处置情况如下表8-10。 表8-10项目固体废物情况一览表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 形态; 属性; 废物代码; 实际产生量（t/a）; 实际处置措施. 1; 包装废物; 原料拆包; 固态; 一般废物; /; 1; 委托环卫部门清运. 2; 边角料; 生产过程; 固态; /; 5; 外售综合利用. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固态; /; 1; 委托环卫部门清运. 4; 废活性炭; 废气处理耗材更换; 固态; 危险废物; 900-039-49; 暂未 产生; 后续产生则委托有资质单位处置. 5; 废机油; 设备维护; 液态; 900-249-08; 暂未 产生. 6; 机油桶; 原料使用; 固态; 900-249-08; 0.02; 厂家回收重新用于原始用途. - 2.5、污染物排放总量核算 根据《国务院关于印发<“十三五”生态环境保护规划>的通知》（国发[2016]65号），“十三五”期间我国将主要控制：（1）主要污染物排放总量（包括 CODCr、NH3-N、SO2、NOx）；（2）区域性污染物排放总量（包括重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、重点地区总磷）。 根据环评审批文件，项目纳入总量控制的指标为VOCs：0.239t/a。 根据验收期间监测结果核算，项目先行验收下VOCs排放量为0.053t/a。符合总量控制要求，详见下表 表8-11污染物排放总量核算一览表 类别; 项目; 排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 是否符合总量控制要求. 废气; VOCs; 0.022; 2400; 0.053; 0.239; 是. 排放量=排放速率*工作时间/1000.

# 表九 验收监测结论

一、废水监测结论 本项目厂区总排放口废水中pH值范围、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。 二、废气监测结论 无组织排放：项目厂界无组织非甲烷总烃浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)厂界标准要求。 项目生产车间外非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 有组织排放；项目挤塑废气排气筒出口非甲烷总烃排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)特别排放标准要求。 三、噪声监测结论 项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 四、固（液）体废物监测结论 项目一般固废处理处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）的要求。 项目的危险废物处理处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB1859-2023）标准要求。 - 总量控制 本项目先行验收下污染物排放量符合总量控制要求，因此符合总量控制。 六、总结论 丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目在实施过程和试运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的相关要求，根据现场勘查及两天检测数据分析结果，基本落实了环评登记表中要求的相关内容，验收监测结果表明各污染物排放指标均符合相应标准，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件，建议通过建设项目竣工环保验收。 七、建议与要求 （1）建立健全的环保规章制度，有条件时可设定环保专员管理企业环保工作，并及时反馈工作情况。 （2）建议企业每年定期开展自行监测，确保项目厂区内污染物达标排放。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 填表单位（盖章）：	填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产90亿支笔芯项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / | 建设地点 |  | 莲都区万洋众创城11区5幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 笔的制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 设计年产情况 |  |  | 年产90亿支 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收年产情况 |  |  | 年产90亿支 |  |  |  |  | 环评单位 | 丽水市环科环保咨询有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 丽水市生态环境局莲都分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 编号：2023-007 |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响登记表 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023年9月 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | 2023年9月12日 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | 91331102MA2E3CE95C001X |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 丽水市百晓书生文具用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 浙江齐鑫环境检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 18 |  | 所占比例（%） |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 15 |  | 所占比例（%） |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 |  | 废气治理（万元） |  | 6 | 噪声治理（万元） |  |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  | 其他（万元） |  |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  |  |  | 300天 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 丽水市百晓书生文具用品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91331102MA2E3CE95C |  |  | 验收监测时间 |  |  |  | 2023年10月8日-9日 |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老” 削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量 (12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟（粉）尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.053 |  |  |  |  |  |  | 0.239 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件1：项目环评批复

- 附件2：排污登记

- 附件3：应急预案备案单

附件4：验收组意见及签到单

丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目

先行竣工环境保护验收现场检查意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2023年10月27日，丽水市百晓书生文具用品有限公司邀请相关单位及专家组成验收工作组（名单附后），根据浙江齐鑫环境检测有限公司编制的《丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目先行竣工环境保护验收监测表》（QX(竣)20231004），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门批复意见等要求对本项目进行先行竣工验收现场检查，提出现场检查意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

丽水市百晓书生文具用品有限公司位于丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城十一区5幢，项目挤塑、成型等工艺，购置挤塑机国产设备（暂缓加弹工艺），建成年产90亿支笔芯项目。

项目工作制度及定员：本项目劳动定员10人，实行一班制工作制度，年工作300天。

2、建设过程及环保审批情况

公司2023年5月委托丽水市环科环保咨询有限公司对该项目编制了《丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目环境影响登记表》，并于2023年6月9日取得了丽水市生态环境局莲都分局出具的《丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目环境影响评价文件的备案通知书》（编号：2023-007）。项目于2023年9月投入试生产，暂缓加弹工艺。公司已进行排污许可登记，编号《91331102MA2E3CE95C001X》，有效期为2023年9月12日-2028年9月11日。

3、投资情况

项目实际总投资为200万元，环保实际投资额为15万元，占项目实际总投资的7.5%。

4、验收范围

本次验收为丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目先行验收（暂缓加弹工艺）。

# 二、工程变动情况

根据项目《竣工环保验收监测表》及现场检查：项目暂缓实施加弹工艺，其它建设情况与环评基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳污水管排放，进入碧湖污水处理厂处理。挤塑冷却水定期补充不外排。

2、废气

本项目废气主要为挤塑废气。挤塑废气经集气罩收集引至一套“二级活性炭吸附设施”处理后，楼顶16m排气筒排放。

3、噪声

项目噪声主要为机械设备的运行噪声。通过合理布局和选用低噪设备等措施来降低设备运行时产生的噪声以及减少对周边环境的影响。

4、固废

项目固体废弃物主要有包装废物、废活性炭、边角料、生活垃圾、废机油、机油桶。边角料收集后外售物资回收公司；废机油、废活性炭产生后委托有资质单位处置，空机油桶由厂家回收重新用于原始包装用途；包装废物、生活垃圾委托环卫部门清运处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

根据监测结果，总排放口废水中pH值范围及悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

2、废气

无组织排放：项目厂界无组织非甲烷总烃浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)厂界标准要求。

项目生产车间外非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。

有组织排放；项目挤塑废气排气筒出口非甲烷总烃排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)特别排放标准要求。

3、噪声

验收监测期间，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4、总量控制情况：根据验收监测结果及生产情况，VOCs排放量为0.053t/a，符合环评总量控制要求。

# 五、验收现场检查结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目环保手续齐全。根据《 丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目先行竣工环境保护验收监测表》等资料及环境保护设施现场检查情况，企业基本按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求落实了各项环境保护设施与措施。验收组建议通过项目先行竣工环保验收，并按要求公示验收情况。

六、后续建议

1、进一步完善项目环保设施竣工验收相关资料。对照项目“环评文件”及批复，复核项目建成投入运行后的实际车间布局、生产工艺、生产规模、主要设备、污染防治措施、危废产生情况等相关信息，并作比较分析，完善项目竣工《环保验收监测报告表》。

2、规范各类固废暂存场所，完善“三防”措施，完善标志标识及台账记录，确保固废的暂存、转移、处置符合相应要求。

3、建立健全环保管理规章制度，建立完善企业环保台账，强化企业环保管理和环保设施运行维护管理；规范环保处理设施操作规程，确保各项污染物达标排放。

# 七、验收人员信息

验收人员信息见附件“丽水市百晓书生文具用品有限公司年产90亿支笔芯项目先行竣工环境保护验收会议签到单”。

丽水市百晓书生文具用品有限公司先行竣工环境保护验收组

2023年10月27日

- 附件5：其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中要求，建设项目包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表)及其审批部门审批决定中提出的要求，现将我司丽水市百晓书生文具用品有限公司（“以下简称“本公司”）需要说明的具体内容及要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本公司年产90亿支笔芯目环境保护设施与主体工程同时开工设计，采取的环境保护设施符合环境保护设计规范的要求，根据验收报告内容，本项目已投资15万元用于防治污染以及用于环境保护设施的投资，确保了环境污染防治工程措施到位。

1.2施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同（施工单位为丽水市辉达环保科技有限公司），根据合同内容，明确了本项目环境保护的目标和要求，确定了为符合环境保护排放标准及行业推荐废气处理技术进行建设，建设内容基本满足环境影响报告表及审批部门提出环境保护对策要求。

1.3验收过程简况

本公司年产90亿支笔芯目环保设施竣工时间为2023年9月，验收工作启动时间为10月，本公司不具备验收检测条件，因此  委托浙江齐鑫环境检测有限公司协助本公司进行环境保护竣工验收。浙江齐鑫环境检测有限公司已取得《检验检测机构资质认定证书》（证书编号171112052170）。委托合同要求完成本公司建设项目环保设施竣工验收、应急预案编制以及排污许可登记。其中验收工作需通过专家组评审通过后方可进行项目公示。

本公司的验收检测报告完成时间为2023年10月15日，并于2023年10月27日组织项目竣工验收评审会（现场评审）并出具验收意见，本次验收本公司基本按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求落实了各项环境保护设施与措施。

1.4公众反馈意见及处理情况

本项目位于万洋众创城产业园内，项目设计、施工和验收期间均未收到公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。

2其他环境保护措施的落实情况

主要是环保制度措施和配套措施等，现将本公司措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

- （1）环保组织机构及规章制度

- 由于本公司企业规模及员工人数较小，环保专职人员暂时由公司法人及车间主管担任，公司法人主要负责环保设施运行管理、环保制度考核以及出具运行维护保障等费用。环境保护管理台账记录则由车间主管负责记录，并反馈运行情况，确保正常运行。

- 本公司已制定环境风险应急预案，并进行了备案（备案号：33110020230070）。为应急预案的首次备案，根据应急预案应急演练要求，企业将于此后每年的6月或11月进行环境风险事故应急演练。

- 本次验收监测后，企业已明确了每年的环境监测计划，确保污染物排放及运行效果符合标准要求。主要监测内容为“三废”监测，并将监测报告存档入案。

- 2.2其他措施落实情况

- 本公司不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

- 3整改工作情况

- （1）工程竣工后整改措施

主要有建立环保设施运行制度及记录台账，确保设备正常运行。

建设危废暂存场所，按照危废管理要求，对项目产生的危险废物进行管理。

- （2）验收会后整改措施

根据现场评审及验收意见，企业于会后同检测单位对报告进行复核，明确了车间布局、生产设备、污染处理设施、危废产生等情况。

强化了危废运行管理，确保符合危废管理要求。